Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy

        - Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa płynu wzbogacającego PAS do płytek krwi do RCKiK w Kaliszu

        - Wymagania dotyczące płynu wzbogacającego:

Płyn wzbogacający do płytek krwi –  roztwór izotoniczny PAS

1.  Roztwór sterylny, apirogenny o objętości 250 ml.

2.  Pojemnik wyposażony w dren o długości minimum 12 cm umożliwiający sterylne łączenie drenów z zestawem do otrzymywania KKP, umożliwiający pracę w systemie zamkniętym a także umożliwiający jałowe połączenie z innymi pojemnikiem do preparatyki składników krwi

3. Roztwór służący do częściowego zastępowania osocza w procesie otrzymywania płytkowych składników krwi i przechowywania ZlUKKP do 5 dni.

4.  Wartości pH w przechowywanych KKP muszą utrzymywać się na poziomie > 6,4 przez  cały okres przechowywania.

5. Pojemniki muszą posiadać co najmniej następujące oznaczenia w postaci literowo-cyfrowej w języku polskim lub piktogramów: nazwę roztworu, objętość roztworu, nazwę producenta, numer REF, numer LOT, oznakowanie CE, datę ważności oraz warunki przechowywania.

6.  Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo kontroli jakości serii dostarczonego wyrobu medycznego oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

7. Do każdego opakowania zbiorczego pojemników musi być dołączona instrukcja użytkowania.

  - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) sukcesywne dostawa płyn wzbogacający do płytek krwi –  płyn izotoniczny PAS

w ilości 4000 szt. w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy,

2) termin dostawy  – do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zlecenia.

  - Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP:

- deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE,

-  zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2022r., poz. 974) do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

lub

Oświadczenie, że oferowany produkt został wprowadzony do obrotu na rynek polski                   zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974),

2) specyfikacja techniczna oferowanych produktów potwierdzająca spełnianie wymagań      Zamawiającego

Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

.